SESIÓN 6: REQUISITOS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Proyecto: Sistema de Riego Inteligente Automatizado con Python y Raspberry Pi Pico

Integrantes: Emmanuel Franco Lopez y Manuel Galeano Alarcon | Universidad de Caldas | Electiva Tecnológica 2

# Actividad 1. Revisión y reescritura de requisitos

Para esta actividad revisamos cinco requisitos relacionados con el sistema de riego. Identificamos qué partes no estaban suficientemente claras y las reescribimos para que se puedan comprobar con resultados concretos.

| Requisito inicial | Ambigüedad | Requisito verificable | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| El sistema debe regar cuando la planta lo necesite. | No define qué valor de humedad indica que se necesita riego. | RF-01. En modo automático, solicitar riego cuando la humedad válida sea menor que el umbral configurado y el depósito tenga agua. | Con humedad de 20 %, umbral de 35 % y depósito con agua, la función devuelve pump_on=True y reason=suelo_seco. |
| El sistema debe detectar si no hay agua. | No especifica la respuesta que debe tener la bomba. | RF-02. Si el depósito está vacío, la decisión de la bomba debe permanecer apagada. | Con tank_has_water=False, la función devuelve pump_on=False y reason=deposito_vacio, aunque el suelo esté seco. |
| El usuario debe poder regar manualmente. | No aclara si el modo manual tiene restricciones de seguridad. | RF-03. En modo manual, aceptar la solicitud de riego solo cuando el depósito tenga agua. | Con modo manual, solicitud activa y depósito con agua, devuelve pump_on=True; si no hay agua, devuelve False. |
| El sistema debe funcionar correctamente con los sensores. | “Correctamente” no indica qué hacer con lecturas inválidas. | RF-04. Rechazar lecturas de humedad que no sean numéricas o estén fuera del rango de 0 a 100 %. | Una lectura de texto o fuera del rango devuelve pump_on=False e informa la causa. |
| El sistema debe ser seguro e inteligente. | Es una descripción general que no se puede medir directamente. | RNF-01. Ante una entrada inválida, mantener la decisión de la bomba apagada e indicar el motivo del error. | Con humedad, modo o umbral inválidos, la función devuelve pump_on=False y una razón de error. |

## Lista priorizada de requisitos

| Prioridad | Requisitos / funciones | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Alta: imprescindible | RF-01, RF-02, RF-03, RF-04 y RNF-01 en la lógica de decisión. | Son las reglas básicas del MVP para decidir el riego y manejar entradas inválidas. |
| Media: deseable | Lectura de sensores reales con Raspberry Pi Pico y comunicación USB serie. | Se requieren para el prototipo físico, pero todavía están pendientes de implementación y prueba. |
| Baja: opcional | Guardar un historial de humedad y decisiones. | Puede ser útil, pero no es indispensable para comprobar la lógica inicial. |
| Fuera del alcance actual | Control por internet, notificaciones y aplicación móvil. | No son necesarios para esta primera versión. |

# Actividad 2. Pruebas vinculadas a criterios de aceptación

Se seleccionaron los criterios de aceptación de RF-01 y RF-02. Para cada criterio se ejecutó una prueba normal y una prueba de límite desde la terminal de Windows, usando la función decide_watering del archivo control.py.

| ID / criterio | Tipo | Datos de entrada | Resultado esperado | Resultado obtenido |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P-01 / CA-RF01 | Normal | Humedad 20; depósito con agua; modo auto; umbral 35. | pump_on=True; reason=suelo_seco. | Coincide con lo esperado: Decision(pump_on=True, reason=suelo_seco). |
| P-02 / CA-RF01 | Límite | Humedad 35; depósito con agua; modo auto; umbral 35. | pump_on=False; reason=humedad_suficiente. | Coincide con lo esperado: Decision(pump_on=False, reason=humedad_suficiente). |
| P-03 / CA-RF02 | Normal | Humedad 20; depósito sin agua; modo auto; umbral 35. | pump_on=False; reason=deposito_vacio. | Coincide con lo esperado: Decision(pump_on=False, reason=deposito_vacio). |
| P-04 / CA-RF02 | Límite | Humedad 0; depósito sin agua; modo auto; umbral 35. | pump_on=False; reason=deposito_vacio. | Coincide con lo esperado: Decision(pump_on=False, reason=deposito_vacio). |

## Comportamiento ante errores o fallos

En las pruebas de software, las entradas inválidas deben producir una decisión de bomba apagada y una razón que identifique el error. Si falla un sensor físico, un cable o un componente de potencia, será necesario comprobarlo durante el montaje; esa parte aún no se ha probado porque el hardware no está ensamblado.

# MVP actualizado: qué incluye y qué queda fuera

## Incluye en la versión actual

Función de decisión automática basada en humedad y umbral.

Modo manual condicionado a que haya agua disponible.

Bloqueo de riego cuando el depósito está vacío.

Validación de humedad, modo y umbral.

Mensajes que explican la decisión tomada.

Pruebas de software automatizadas y pruebas individuales de los cuatro escenarios descritos.

## Queda fuera de esta versión

Montaje y validación física de sensores, bomba y circuito de potencia.

Calibración del porcentaje de humedad con el sensor real.

Comunicación USB serie implementada y comprobada.

Interfaz de escritorio terminada.

Control remoto, notificaciones e historial de datos.

# Anexo: evidencias de las pruebas individuales

Las siguientes imágenes son capturas de la terminal de Windows compartidas durante la ejecución de las pruebas. Muestran los resultados obtenidos para P-01, P-02, P-03 y P-04.

La captura muestra P-01 y P-03: el sistema solicita riego cuando la humedad es 20 % y hay agua; mantiene la bomba apagada cuando el depósito está vacío.

La captura muestra P-02 y P-04 ejecutadas en la terminal: con humedad igual al umbral y con depósito vacío, la decisión de la bomba permanece apagada.

Estas evidencias comprueban la lógica de software. No demuestran el funcionamiento de la bomba física ni de los sensores reales.

# Conclusión

Con esta actividad dejamos los requisitos más claros, definimos cómo comprobarlos y ejecutamos cuatro pruebas individuales de la lógica. El siguiente paso será integrar el hardware y realizar pruebas físicas, que todavía están pendientes.